福建商业高等专业学校机房布线及电脑桌等项目实行校内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1．项目编号：FJSZ2010002

2．招标项目: 机房布线及电脑桌等项目

3．货物名称、数量及主要技术规格：详见清单

4．招标文件领取时间：2010年9月6日至2010年9月13日（节假日除外）上午9:00至11:00、下午14:30至16:30。

5．投标截止时间：报价文件应于2010年9月13日上午8:30之前递交到福建福建商业高等专科学校财务处，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

6．开标时间、地点：福建商业高等专科学校财务处
开标时间：2010年9月13日上午9:00（北京时间）
开标地点：福建商业高等专科学校财务处

地    址：福建省福州市鼓楼区黄埔19号福建商专

7．报价人对本次招标活动事项提出疑问的，请在报价截止时间3个日历日之前）将问题以书面形式（原件并加盖公章）与我校联系。

8．参加本项目报价的供应商须在本规定的时间内到我校领取招标文件。

招标单位：福建福建商业高等专科学校

地  址：福建省福州市鼓楼区黄埔19号福建商专 (邮编350012)

电  话：0591-87721131  传  真：0591-87869187

联系人：吴贵顺           网  址：http://www.fjsgz.com

电子信箱：szcwk2006@163.com

一、材料、设备品牌要求及预算

| 产品名称 | 品牌 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六类网络线0.6平方毫米 | 美国科龙 | 12 （预计） |  | 箱 |  |  |  |
| 六类水晶头 | AMP | 400 （预计） |  | 个 |  |  |  |
| 1.2米双人桌 | 中天 | 27 |  | 张 |  |  |  |
| 铁脚小方凳 | 中天 | 168 |  | 张 |  |  |  |
| 旧电脑桌主机档板 |  | 84 |  | 片 |  |  |  |
| 12U机柜（豪华型，带轮子） | 恒星 | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 增补、更换电线（3色） | 南平太阳 | 200 （预计） |  | 米 |  |  |  |
| 辅助材料（金属软管、线槽，扣，号码管等） |  | 1 |  | 批 |  |  |  |
| 六类网络线压线钳 | 首工 | 1 |  | 把 |  |  |  |
| 测线仪 | 能手 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 布线施工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、预算控制：27500元

三、投标要求

- （一）整修电源线要求

1、机房内的电源线要考虑所有电脑的总功率以及考虑留有一定的冗余，采用南平太阳牌国标2.5平方毫米的3色单股铜芯线，部份电源线有损耗的重新做过也相应入槽；

2、电源线与电源插座的连接处、空气开关的连接处要连接紧固，以免出现线路发热、接触不良等故障，机房内电源线必须可靠接地和漏电保护；

3、电源布线应根据整个机房的整体布局进行，统一控制；

4、施工时要注意用电安全，确保施工人员及学校师生的安全。

- （二）网络线布线要求

1、撤除机房406、506、505的原超5类线，拆除过程中保持旧网线的完整；

2、机房406、506、505采用六类双绞线布线，采用标准RJ45头作为接口；

3、网线应与电源线相隔至少5厘米以上，相互间不应穿越，以防止引起电磁干扰；

4、布线时要对每条线缆进行标号，各种线缆要分门别类捆扎好；从静电地板到主机部分的网络线需要使用金属软管保护；

5、网线和电源线均需单独分开入槽，交换机装入机柜；

6、线所涉及的布线材料、线槽等必须符合国家相关技术质量标准。所有网线及电源线必须入槽，线槽连接处要使用连接配件。线槽采用防水、防鼠、防漏电，经常过人处需在上面铺绝缘胶垫并加固；主机网线连接处应用金属软管固定。

7、施工完毕后，要进行相关检测、建立施工档案。

- （三）机房406、506、505信息点分布及其他要求

1、406机房所布的信息点：学生机54台即54个点，教师主机2个点。共布56个信息点。按老师要求所有学生桌子放主机处均安装档板以防主机外露（档板需长51厘米，宽5厘米且周边固定。）共需27个档板。学生坐椅共配用54张铁脚小方凳，原先所用小机柜改用12U坐地式机柜。

2、505机房所布的信息点：学生机60台即60个点教师主机3个点。共布63个信息点。（桌子档板需长48.8厘米，宽5厘米且周边固定。）共需30个档板，学生坐椅共配用60张铁脚小方凳。按老师要求所有学生用电脑全部搬移至302机房。

3、506机房所布信息点：学生机54台即54个点，教室主机3个点。共布57个信息点，（桌子档板需长51厘米，宽5厘米且周边固定。）共需27个档板。学生坐椅共配用54张铁脚小方凳，原先所用小机柜改用12U坐地式机柜。

（三）机房302其他要求

302机房把原先所布的线重新做一次网络测试与调整。以备505机房所撤下来的电脑使用。机房配用全新26张1.2米双人桌。

货物采购项目

报  价  文  件

（正/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

报价人名称 ：

日      期 ：

材料、设备品牌要求及预算

| 产品名称 | 品牌 | 数量 |  | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六类网络线0.6平方毫米 | 美国科龙 | 12 （预计） |  | 箱 |  |  |  |
| 六类水晶头 | AMP | 400 （预计） |  | 个 |  |  |  |
| 1.2米双人桌 | 中天 | 27 |  | 张 |  |  |  |
| 铁脚小方凳 | 中天 | 168 |  | 张 |  |  |  |
| 旧电脑桌主机档板 |  | 84 |  | 片 |  |  |  |
| 12U机柜（豪华型，带轮子） | 恒星 | 2 |  | 台 |  |  |  |
| 增补、更换电线（3色） | 南平太阳 | 200 （预计） |  | 米 |  |  |  |
| 辅助材料（金属软管、线槽，扣，号码管等） |  | 1 |  | 批 |  |  |  |
| 六类网络线压线钳 | 首工 | 1 |  | 把 |  |  |  |
| 测线仪 | 能手 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 布线施工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |